Советы и замечания по сборке VW-сканера

Содержание:

Конструкция	1

Печатная плата.	2

Монтаж компонентов	2

Корпус	3

Соединительные кабели.	4

Прилагающиеся файлы:	5

## Конструкция

Использован корпус G1202G, в комплекте у него есть винты-саморезы для соединения половинок корпуса и резиновые ножки- заглушки отверстий винтов. Еще имеются корпуса G1202B (однозначного ответа от продавцов на вопрос «В чем разница?» не было; индекс B может обозначать как цвет корпуса (черный), так и наличие батарейного отсека). Так вот, нужен корпус БЕЗ батарейного отсека.

Разъем J2 и в особенности J5 предусмотрены для прибора, встраиваемого в борт машины. Функционально разъем J2 полностью соответствует разъему J1 но его (PLS) проще монтировать. А J5 – это разъем для клавиатуры, которую можно отодвинуть в какое-то место, более удобное чем «прямо под дисплеем». Разъем J4 – разъем выключателя подсветки (для включения замыкаются контакты разъема J4 или ближний к середине платы вывод надо замкнуть на «массу»). У меня на этот разъем постоянно надет джампер.

Резистор R1 (47 Ом) можно заменить на подстроечный резистор 68 Ом, или, еще лучше, на последовательно включенные постоянный резистор 27 Ом (или 33 Ом) и подстроечный резистор 68 Ом или 47 Ом. В первом варианте Вы сможете регулировать по вкусу яркость  подсветки дисплея, во втором – вы будете это делать без риска пережечь подсветку. Постоянный резистор будет ограничителем тока. Если Вы собираетесь использовать подсветку всегда и постоянно, то можете впаять постоянный резистор вместо разъема J4 (установив его вертикально), а вместо R1 впаять подстроечный. Или наоборот – все зависит от размеров подстроечного резистора, который Вы сможете достать. По мне так и постоянный на 47 Ом хорошо.

Перемычка MJ-0-4,5, замыкающая 7 и 8 выводы в разъеме J3, нужна для того, чтобы при использовании маломощного программатора (например, питающегося от COM-порта компьютера) не запитывать от этого и без того дохлого источника все пятивольтовые потребители. Перед программированием перемычка снимается (а иначе Вы просто не вставите в J3 разъем от программатора), а после программирования – ставится обратно.

Я использую пограмматор PonyProg, являющийся практически стандартом де-факто в любительском и полупрофессиональном программировании. Сайт проекта PonyProg http://www.lancos.com или http://www.lancos.com/prog.html. Поэтому разводка разъема J3 соответствует разводке PonyProg (7 и 8 контакты PonyProg не использует).

Если Вы точно уверены, что мощности Вашего программатора хватит на все на это – можете с джампером не возиться, а выводы 7 и 8 соединить прямо на плате.

А если Вы уверены, что внешним программатором пользоваться не будете – вообще можете этот разъем не монтировать. Только не забудьте соединить проводники, которые должны идти к выводам 7 и 8.

Все сделанные Вами изменения конструкции (перемычки, добавленные элементы) можете сделать на рисунке проводников печатной платы в любом графическом редакторе (в том же MS Paint, например, хотя работать в нем не слишком удобно).

## Печатная плата.

Конструкция несложная, элементов немного. Поэтому использование «Лазерного утюга» для изготовления печатных плат не обязательно. Вполне можно обойтись цапон-лаком и рейсфедером.

Но я уже три года пользуюсь только «Утюгом». Очень удобно! Сразу получается плата, размеченная для сверления и с гарантией отсутствия ошибок.

Соответственно все рисунки проводников печатных плат сделаны под утюг, то есть готовы к накатке на фольгу после печати. Чтобы получить изображение дорожек для рисования лаком рисунки придется отзеркалить (например, сделать Flip в MS Paint).

Все разработано так, чтобы можно было использовать текстолит с односторонним фольгированием. По-моему, проще впаять штук 10 прямых перемычек, чем возиться с совмещением слоев.

Подробно процесс вывода на принтер масок проводников и рисунков перемычек/размещения элементов с помощью программы ACDSee описан в файле How_Print\PrintRules.txt. Описаний технологии «Лазерного утюга» в Интернете предостаточно – повторяться я не стал.

## Монтаж компонентов

При монтаже я пользовался флюсом «ЛТИ-120». Некоторые его не любят, а по мне – так ничего лучше нету. Продается в пузыречках и в пластиковых баллончиках с носиком-аппликатором и крышечкой для носика. Последняя упаковка – просто супер! Очень удобно! Есть единственная тонкость – этот флюс очень жидкий и текучий, поэтому старайтесь быть аккуратнее при пайке кроватей микросхем и разъемов BLS – а то он туда затечет. В принципе он прекрасно смывается ацетоном, и разъемам/кроватям ничего от ацетона вредного не делается. Поэтому можете сначала на голой плате впаять все кровати/BLSки, промыть их, а потом уже ставить все остальные компоненты. Вообще почти все компоненты переносят ацетон хорошо. Но, конечно, я не советую поливать ацетоном ЖКИ и переменные резисторы. Еще ацетон смывает маркировку с электролитических конденсаторов. Ну и корпус G1202 сдается мне, к ацетону не стоек. Или можете промывать спиртом – от него ничего никому не сделается. Вот про промывки платы и все, пожалуй.

Впаивание вертикальных разъемов надо начинать с разъемов дисплея. Вообще в качестве «пап» лучше, наверное, использовать не PLS, а PLH. Существует засада – TP-шный разъем (J1) выше, чем пара PLS+BLS примерно на полтора миллиметра. Поэтому надо либо впаивать PLS не осаживая его до упора пластика в плату, а так, чтобы только  его пины чуть-чуть выглянули из отверстий в плате (но и чтобы прочность пайки при этом была нормальной, конечно!). Пластмассу тогда можно оттянуть от платы (она прекрасно двигается, только действуйте аккуратно) на нужную высоту. Качество контакта будет хорошим, и механическая прочность соединения (а разъем используется и как несущий элемент) тоже. Ну а можно, как я сказал, использовать и PLH (это межплатный соединитель с двумя пластмассовыми рейками, его рисунок есть в файле Sheets\PLS_BLS.pdf), одну рейку снять, вдвинуть в плату на нужную высоту, впаять,  осадить оставшуюся рейку по месту и откусить излишки контактов.

«Мамы» (разъемы BLS) нужно подготовить, откусив ненужные выводы. Изящнее это сделать так: вытянуть  плоскогубцами «лишний» контакт за торчащую ножку, откусить его вывод (не совсем, а так, чтобы оставшийся хвостик упирался в плату, но не мешал пластмассе плотно к плате прилегать) и вставить его на место.

Потом надо установить (но не впаивать!) интерфейсный разъем J1 (если вы вообще будете его использовать), установить (но не впаивать!) собранные вертикальные разъемы разъем (в моем варианте все «папы» смотрят вниз), убедиться что все нормально стоит по высоте и J1 нормально помещается и что плата дисплея параллельна плате прибора. Потом обеспечить прямость всех углов, зафиксировать припоем крайние пины у разъема на плате дисплея и после этого – зафиксировать припоем крайние пины у разъемов на основной плате. Еще раз проверить прямизну и красоту конструкции. Если надо – поправить, если все хорошо – впаивать оставшиеся пины. Лучше вести впаивание порознь (то есть, отсоединив дисплей от основной платы). Промыть разъемы BLS, если надо.

Надо обратить внимание на порядок сборки платы клавиатуры. Сначала лучше поставить и впаять кнопки (они стоят со стороны дорожек), и только потом – разъемы. Порядок не критичен, но так проще избежать затекания припоя. К контактным площадкам разъемов проще подобраться не задевая при этом соседние площадки. А вот подлезая к площадкам кнопок площадки разъемов можно и зацепить. Лучше не допускать затекания припоя, чем его ликвидировать.

«Кровати» микросхем можно подготовит аналогично BLSкам – удалить неиспользуемые контакты, но их на место возвращать не надо. В панельках типа SCS (Sheets\60013.jpg и Sheets\60042.jpg) контакты не вытягиваются, а выдавливаются (в сторону микросхемы).

Краевые разъемы (J1 и J3), а также кнопка S1 (Reset) впаиваются только после подгонки корпуса.

На разъеме IDC-10MR (J3) снизу (с той стороны, что будет прилегать к плате) есть три параллельных гребня – их лучше сточить до высоты корпуса разъема, а то придется делать под них вырезы в корпусе или делать в корпусе излишне широкое отверстие, что некрасиво. А можете сточить у этих гребней только те части, которые выходят за пределы платы. Однако желательно добиться того, чтобы верхний край J3 располагался выше средней линии корпуса. Для этого, возможно, придется сделать не выступающую за край платы прокладку между платой и корпусом J3.

## Корпус

Начните с изготовления защиты ЖКИ. У меня она сделана из обложки для использования с «самопереплетными машинами» (те, что переплетают листы бумаги пластмассовой спиралькой; нижняя обложка обычно картонная, а верхняя – прозрачная). Вырезана обычная развертка, края отогнуты вниз. Уголки краев отогнуты под 45 градусов вбок-наружу, они напоминают стабилизаторы ракеты и не дают пластику выпасть из корпуса наружу.

Потом прикидывается общая высота устройства (от низа печатной платы до верха пластиковой защиты). Можно просверлить в корпусе отверстие на том месте, где гарантированно будет вырез под ЖКИ и измерить глубиномером полную высоту корпуса. Защите лучше не выступать над поверхностью, а быть на миллиметр-полтора ниже, утопленной в вырез под дисплей ЖКИ. Определяем высоту втулок-подставок под плату.

У меня плата установлена на втулках высотой 4,5 мм. Использованы кусочки цветного карандаша, из которого выдавлен грифель. После окончательной подгонки высоты втулки приклеены к корпусу акриловым клеем (тот, что в мелких тюбиках). Кстати, по жизни – самый лучший клей этой породы что я видел – от Henklel, с торговой маркой «Момент». Прекрасно держит и долго хранится после вскрытия тюбика. Японско-китайские высыхали за месяц-два.

Плата крепится винтами M3 (в бобышках корпуса нарезана резьба). Я резал метчиком, но, сдается мне, можно просто ввернуть M3. Или саморез.

После установки втулок надо разметить корпус под краевые разъемы. Отмечаете уровень платы и края разъемов. Я все старался сделать так, чтобы верхние края разъемов (особенно J3) не находились ниже средней линии корпуса (мне это удалось), поэтому окно под разъем вырезается тремя линиями – горизонтальной (низ разъема) и двумя вертикальными.

Теперь надо сделать примерно то же самое для врезания разъемов в верхнюю часть корпуса. Только горизонтальная граница получится «по факту». И здесь уже надо бы разъемы впаять и плату винтами в корпусе закрепить.

После подгонки разъемов размечайте отверстие под кнопку Reset. На мой взгляд, самое правильное - поставить ее так, чтобы верх кнопки был утоплен на 0,5 – 1 мм вглубь корпуса. С одной стороны ее при этом нельзя случайно нажать. С другой стороны, если нужно будет ее нажать, то под руками всегда найдется предмет, которым можно это сделать. И, наконец,  при таком размещении она нормально войдет в свое отверстие в корпусе, если даже это отверстие и не совпадает с плоскостью разъема корпуса.

Последнее – прорезание окна под ЖКИ и отверстий под кнопки. Я не даю чертежей разметки верхней панели, потому, что компоненты всегда могут сместиться при впаивании их на плату и особенно – при впаивании соединительных вертикальных разъемов. Поэтому лучше используйте хоть и трудоемкий, но способный дать прекрасные результаты в смысле подогнанности деталей и аккуратности исполнения метод «подтачивания по месту».

Для того чтобы прямые линии были действительно прямыми – надо использовать напильник пошире. Для того чтобы отверстия были круглыми – надо использовать напильник, максимально соответствующий диаметру отверсия (в принципе, разница в диаметрах отверстия и напильника не должна быть больше 30%, иначе хорошую окружность получить практически нереально).	Для того, чтобы убрать следы от напильника надо использовать шабер или нож, держа его вертикально или под небольшим углом (угол должен быть острым, а не тупым; нож должен скользить по обрабатываемой поверхности, а не врезаться в нее) к вертикали и проводя им по сглаживаемой поверхности. Кто не знает что такое шабер: это инструмент, сделанный из трехгранного напильника. Насечка стачивается на наждачном круге, грань должна быть ровной без неровностей и зазубрин. Так что если будете пользоваться ножом – наклон от вертикали должен быть около 30 градусов.

## Соединительные кабели.

Советую купить патч-корд для сети «Витая пара». Разрежете его пополам (или 1:2) и получите заготовки для изготовления кабеля с разъемом OBD-II и кабеля под «старые» разъемы. Под старые тогда лучше взять тот кусок, который короче. Если переделывать разъемы по технологии, описанной на http://orlovdv.narod.ru/obd2.html то он будет удлиннен проводами разъемов. Соединения между патч-кордом и проводами разъемов изолируются термоусадочными трубками (каждое соединение индивидуально, потом каждая пара проводов (к каждому из разъемов), потом все вместе. Каждая следующая по иерархии термоусадочная трубка длиннее предыдущей на сантиметр, все получается прочно и красиво.

Схемы соединительных кабелей находятся в файле Connectors.bmp. Вид разъема OBD-II сделан как вид на «маму» со стороны гнезд (то так, как видит разъем на автомобиле тот, кто собирается к нему подключиться) или как вид на «папу» со стороны проводов соединительного кабеля.

## Прилагающиеся файлы

Shema.bmp – схема прибора

Connectors.bmp – схема соединительных кабелей

Materials.xls – применяемые детали и компоненты, ссылается на материалы в

поддиректории Sheets

Поддиректория Sheets – справочные материалы по деталям и компонентам

Поддиректория Illustrate – фотографии прибора

Поддиректория Plates_Pictures – рисунки размещения компонентов и перемычек на платах

Поддиректория Plates_Mask – маски проводников печатных плат

Поддиректория HowPrint

PrintRules.txt – инструкция по выводу на печать рисунков и масок проводников

ACDSee_setup.jpg – иллюстрация настроек программы ACDSee для вывода рисунков