Кнопка SSE – нормально разомкнутые контакты, без фиксации.

При нажатии на кнопку срабатывает реле К1, самоблокируется контактами К1.1 и подает питание на схему. В дальнейшем при нажатии кнопки, состояние К1 не изменится, а МК будет ловить и анализировать импульсы.

Реле К2 – для разблокировки К1. Управляется импульсом с МК – назовем этот импульс OFF

***

Первый (одновременно с подачей питания на схему) короткий (нажали и отпустили кнопку) импульс на входе МК – запуск двигателя.

1. Включаем режим ACC (I)

2. Включаем режим ЗАЖИГАНИЕ (II)

3. Ожидаем время N1 (разрешение иммобилайзера на запуск двигателя)

3.1. По истечении времени N1 разрешение не получено:

3.1.1. Выключаем режим ЗАЖИГАНИЕ (II)

3.1.2. Выключаем режим ACC (I)

3.1.3. МК выдает OFF (система переходит в исходное состояние)

3.2. Разрешение получено до истечения времени N1:

3.2.1. Переходим к пункту 4

4. Ожидаем время N2 (переходные процессы в авто: пока ChekIngine погаснет и т.п.)

4.1. По истечении времени N2 переходим к пункту 5

5. Проверяем нажатие педали тормоза

5.1. Не норма:

5.1.1. Ожидаем время N3 (включено зажигание без запуска двигателя)

5.1.2. По истечении времени N3 – МК выдает OFF

5.2. Норма:

5.2.1. Переходим к пункту 6

6. Включаем режим СТАРТЕР (III)

7. Ожидаем время N4 (максимально возможное время кручения стартера)

7.1. Проверяем факт запуска двигателя (форсунки, тахометр, зарядка, масло - ?)

7.1.1. По истечении времени N4 двигатель не запустился:

7.1.1.1. Выключаем режим СТАРТЕР (III)

7.1.1.2. Выключаем режим ЗАЖИГАНИЕ (II)

7.1.1.3. Выключаем режим ACC (I)

7.1.1.4. МК выдает OFF

7.1.2. До истечения времени N4 двигатель запустился:

7.1.2.1. Выключаем режим СТАРТЕР (III)

7.1.2.2. Ожидаем второго импульса с кнопки