MiniQuad 4х50 USB-remote							www.carcomputer.land.ru

Подключение (rev.1.1):

+12

Положительная клемма питания усилителя (силовой провод).

Источник питания должен обеспечивать силу постоянного тока не менее 4А в статическом режиме и не менее 10А в пиковом, при напряжении на нагрузке 11…16в. В случае питания устройства не от автомобильного аккумулятора – желательно использовать стабилизированный источник питания.

Внимание! Соблюдайте полярность подключения! Защиты от неправильной полярности подключения нет! Максимально допустимое напряжение питания 16в!

GND и правое верхнее крепежное отверстие

Cиловая «земля».

EM

External mute.

При замыкании данного контакта на «землю» произойдет приглушение звука.

RF, +

Клеммы подключения акустических систем правого фронтального канала. Соблюдайте полярность.

+, RR

Клеммы подключения акустических систем правого тылового канала. Соблюдайте полярность.

+, LR

Клеммы подключения акустических систем левого тылового канала. Соблюдайте полярность.

LF, +

Клеммы подключения акустических систем левого фронтального канала. Соблюдайте полярность.

Внимание! Хотя усилитель и имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке, не допускайте замыкания выходов усилителя между собой, а так же с другими электрическими цепями и кузовом авто. В случае срабатывания защиты (перегрузка, перегрев, короткое замыкание в нагрузке) для восстановления рабочего режима необходимо полное отключение питания в течение 5-10 секунд.

USB-connector

Интерфейс подключения к компьютеру.

Внимание! Порядок следования контактов не стандартный!

GND - «земля» USB

D- - данные «-»

D+ - данные «+»

VCC - +5в USB

L 1 R, L 2 R, L 3 R

Аналоговые аудио входы.

Нумерация входов соответствует нумерации селектора входов в программе управления.

L – вход левого канала, R – вход правого канала, Средний вывод – «земля» аудио.

Рекомендации:

При монтаже устройства в корпусе – необходимо обеспечить эффективное охлаждение микросхемы оконечного усилителя. Рекомендуется использование радиатора с площадью охлаждающей поверхности не менее 600см2. Хорошие результаты достигаются при использовании радиатора от процессора Intel Pentium IV. Так же необходимо обеспечить надежный тепловой контакт микросхемы оконечного усилителя с плоскостью радиатора.

При проектировании электрических соединений, следует иметь в виду, что усилитель имеет несколько точек возможного электрического контакта «земли» с внешними цепями: контактные площадки правого верхнего крепежного отверстия, клемма «GND» ввода питания, вывод «G» USB-коннектора, выводы «G» разъемов аналоговых входов. Это способствует образованию «земляных контуров» и, как следствие, возникновению помех, наводок и прочих паразитных звуков. Для достижения наилучших результатов рекомендуется минимизировать количество этих точек.

Например:

1. Интеграция усилителя в системный блок в металлическом корпусе, являющимся так же и «землей»:

- усилитель крепится к корпусу на металлических стойках (места крепления стоек к корпусу должны быть очищены от краски) – обеспечивается надежная «земля».

- клемма «GND» ввода питания – не подключать.

- вывод «G» USB-коннектора – не подключать.

- выводы «G» разъемов аналоговых входов – не подключать.

2. Интеграция усилителя в системный блок в пластиковом корпусе:

- способ крепления устройства к корпусу не имеет значения.

- клемма «GND» ввода питания – подключить к общей (единой) точке «земли» системного блока, максимально приближенной к разъему питания материнской платы.

- вывод «G» USB-коннектора – не подключать.

- выводы «G» разъемов аналоговых входов – не подключать.

В обоих случаях «земля» одна, «земляных контуров» нет – звук чистый.

Внимание! Категорически запрещается разрывать «силовую землю»! Т.е. обязательно должно быть задействовано электрическое соединение или контактных площадок правого верхнего крепежного отверстия, или клеммы «GND» ввода питания!