Данная процедура описывает проведение калибровки нулевой точки нескольких датчиков: yaw rate, deceleration sensors без использования диагностического сканера и, возможно, будет полезна для устранения результатов подключения неудачного сканера или просто после ремонта соответствующих систем. 
1.Включите зажигание. 
2.Используя "перемычку" замкните-разомкните контакты Ts и CG в DLC3 4 и более раза в течение 8 секунд. 
3.Проверьте включение лампы индикатора VSC, что является признаком "очистки" записи о предыдущей нулевой точке. 
4.Выключите зажигание. 
5.Убедитесь в том, что упомянутые выше контакты, разомкнуты. 
6.Включите зажигание. 
7.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC гаснет через 15 секунд после включения зажигания. 
8.После этого выключите зажигание в течение 2 секунд. 
9.Соедините Ts и CG в DLC3. 
10.Включите зажигание. 
11.Убедитесь в том, что индикатор неисправности VSC светится приблизительно 4 секунды и быстро мигает с интервалом 0.13 сек. 
12.Если это так, то выключите зажигание в течение 2 сек. 
13.Уберите перемычку. 
14.Перемещайтесь на машине по крайней мере 5 минут для того, чтобы подтвердить завершение калибровки нулевой точки. 

Прим. 2. 
Обратите внимание. на то, что после ремонта при просмотре Data List диагностическим сканером, Steering Angle Sensor может "показывать" 1150 (пока не достигнута скорость 45 км/час). Это "нормально" до тех пор, пока "learned values of the steering angle have been achieved". 
--------------- 
* Toyota TSB BR001-04 

Прим. DTC of VSC C1336 (Lamp Code 39) = "Zero point calibration of deceleration sensor undone". 
DTC C1210 (Lamp Code 36) = "Zero point calibration of yaw rate sensor undone"

Может такой вариант может помочь? 

Калибровка датчика положения руля Тойота оборудованных системами TRC@VSC без сканера. 
Для калибровки датчика положения руля перемкнуть контакты диагностического разъёма Tc&E1 нажать и удерживать кнопку TRC off нажать на педаль тормоза более 10 раз в течении 10 сек .При прохождении инициализации датчика раздастся звуковой сигнал. Выключить зажигание, вытащить перемычку, запустить двигатель , лампа VSC&ABS должна потухнуть. 

Если после инициализации датчика положения руля код появляется вновь , то датчик требует замены.