AMPControl v.1.0		  						www.carcomputer.land.ru

Описание программы управления для платы усилителя rev.1.1

Описание файла «ini»:

| Параметр | Возможные значения | Значения по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Секция [Position] |  |  |
| Left | Определяются разрешением экрана и положением окна программы. | 100 |
| Top |  | 100 |
| Положение окна программы при запуске. От левого края - Left, от верхнего края - Top. Последнее положение окна запоминается автоматически. |  |  |
| Секция [Level] |  |  |
| Volume | min 63…0 max | 44 |
| Bass | min 15…0 max | 6 |
| Treble | min 15…0 max | 1 |
| LF | min 31…0 max | 2 |
| RF | min 31…0 max | 2 |
| LR | min 31…0 max | 2 |
| RR | min 31…0 max | 2 |
| Секция [Switch] |  |  |
| Input | 0 = Analog I ; 1 = Analog II ; 2 = Analog III | 0 |
| Gain | 3 = 0db ; 2 = +3.75db ; 1 = +7.5db ; 0 = +11.25db | 1 |
| Mute | 0 = OFF ; 1 = ON | 0 |
| Loudness | 0 = OFF ; 1 = ON | 0 |
| Delay | min 0…120 max | 30 |
| Port num | 0 = первый COM порт в системе, 1 – второй и т.д | 1 |
| Секция [Hot Key] |  |  |
| Vol_max | Определяются пользователем. Необходимое сочетание: CTRL + ALT + КЛАВИША | Q |
| Bas_max |  | W |
| Tre_max |  | E |
| LF_max |  | R |
| RF_max |  | T |
| LR_max |  | Y |
| RR_max |  | U |
| Vol_min |  | A |
| Bas_min |  | S |
| Tre_min |  | D |
| LF_min |  | F |
| RF_min |  | G |
| LR_min |  | H |
| RR_min |  | J |
| Mute_on |  | O |
| Mute_off |  | L |
| Loud_on |  | I |
| Loud_off |  | K |
| Input_1 |  | 1 |
| Input_2 |  | 2 |
| Input_3 |  | 3 |

Установка драйверов:

- Распакуйте архив «FTDI Drivers 2.08.08.zip», например в «C:\»

Внимание! Используйте драйвера предлагаемые поставщиком устройства. Со стандартными драйверами FTDI корректная работа  устройства не гарантируется.

- Подключите устройство согласно схеме подключения.

- Компьютер обнаружит новое устройство и запустит Мастер нового оборудования. Выполняйте последовательно действия, показанные на рисунках:

- повторите эту процедуру два раза: для «Контроллеры универсальной последовательной шины  USB» и «Порты (COM и LPT)».

Если все сделано правильно – в диспетчере устройств появится новое устройство:

Запомните номер COM порта устройства!

Установка программы управления:

- Распакуйте архив «MQ4x50 AMPControl v.1.0 (rev.1.x).zip», например в «C:\»

- Создайте ярлык для запуска «AMPControlCom.exe»

Примечание: Удобно поместить ярлык в группу программ «Автозагрузка» и назначить в его свойствах параметр: «Окно = Свернутое в значок». При запуске ОС программа будет запускаться автоматически, свернутой в системный трей.

- запустите программу.

Примечание: При первом запуске возможны сообщения об ошибках в связи с неправильной конфигурацией портов.

- нажмите кнопку с изображением разъема, чтобы отключить порт. Поле «Port» станет активным. Выберете в списке порт, на котором расположено устройство.

- нажмите кнопку с изображением разъема, чтобы включить порт.

- перезапустите программу.