Digital Audio Module							www.carcomputer.land.ru

Описание:

Цифровой аудио модуль ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) предназначен для захвата и последующего преобразования цифрового сигнала SPDIF (TTL) в аналоговый стерео сигнал высокого качества. Совместим с любыми стандартными источниками цифрового сигнала, в т.ч. и материнскими платами компьютера. Устройство имеет коаксиальный и оптический входы (выбор входа осуществляется переключателем на плате устройства) и один стерео выход. По коаксиальному входу предусмотрена гальваническая развязка от источника сигнала.

Предлагаемый ЦАП подойдет как начальное звено для построения высококачественной аудио системы, т.к. обладает очень хорошими характеристиками. Небольшие габариты устройства позволяют интегрировать его практически в любой автомобильный усилитель мощности, удовлетворяющий требованиям пользователя. Так же устройство конструктивно совместимо с усилителем MiniQuad 4х50 USB-remote. Кроме всего прочего, при построении высококачественной аудиосистемы требуется подбор хорошей звуковой карты, т.к. звуковые карты интегрированные в материнские платы обладают не слишком хорошими параметрами. В случае применения предлагаемого устройства этот вопрос можно считать решенным.

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Общие: |  |
| Напряжение питания, В | 5…16 * |
| Потребляемый ток при отсутствии входного сигнала, мА | 20 |
| Потребляемый ток в рабочем режиме, мА | 40 |
| Защита от неправильной полярности подключения | нет |
| Рабочий диапазон температур, ºС | -20…+60 ** |
| RMAA: *** |  |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.11 |
| Уровень шума, дБ | -98.6 |
| Динамические диапазон, дБ | 90.7 |
| Гармонические искажения, % | 0.0021 |
| Гармонические искажения + шум, дБ | -74.2 |
| Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.038 |
| Взаимопроникновение каналов, дБ | -98.9 |
| Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0090 |
| Коммуникации: |  |
| Интерфейс 1 | Coaxial RCA |
| Интерфейс 2 | Optical TOSLINK |
| Выбор интерфейса | Переключатель на плате |
| Линейный выход | Analog Stereo |
| Выходное напряжение, мВ | 900 |
| DAC: |  |
| Формат входного цифрового сигнала | SPDIF TTL |
| Частота дискретизации, кГц | 28…100 |
| Прочее: |  |
| Размеры устройства, мм | 58 х 43 х 7(20) |
| * Возможно увеличение напряжения питания до 25В. Но при этом возможен перегрев стабилизаторов! |  |
| ** Взяты минимальное и максимальное значение рабочей температуры самого «слабого» компонента. Реальный рабочий диапазон температуры устройства может быть шире. |  |
| *** Условия измерений: RMAA 6.2.3; звуковая карта – Creative SB0570; источник питания – внешний, стабилизированный. |  |

Схема подключения:

+12v, GND

Питание устройства.

Внимание! Соблюдайте полярность подключения! Защиты от неправильной полярности подключения нет!

Coaxial / Optical

Переключатель выбора интерфейса. Установите перемычку между средним и верхним выводами для выбора коаксиального (RCA) входа; или между средним и нижним выводами для выбора оптического (TOSLINK) входа.

Внимание! Осуществляйте переключение только при отключенном питании устройства!

Output

Линейный выход аналогового стерео сигнала.

R – выход правого канала, L – выход левого канала, G – земля.

Рекомендации:

Для достижения наилучших результатов рекомендуется установка модуля в корпус усилителя мощности. Все подключения выполняются к внутренним цепям усилителя:

- напряжение питания устройства необходимо брать после преобразователя питания усилителя, для обеспечения гальванической развязки с внешними цепями, что гарантирует отсутствие помех, наводок и прочих паразитных звуков.

- линейный выход устройства подключается к входным цепям усилителя, экранированным проводом. На стороне усилителя «земляной» провод (оплетку экрана) не подключать – определяется экспериментально.

При проектировании электрических соединений, следует иметь в виду, что устройство имеет две точки возможного электрического контакта «земли» с внешними цепями: клемма «GND» ввода питания, вывод «G» линейного выхода. Это способствует образованию «земляных контуров» и, как следствие, возникновению помех, наводок и прочих паразитных звуков. Для достижения наилучших результатов рекомендуется минимизировать количество этих точек. В большинстве случаев вывод «G» линейного выхода подключать не нужно – достаточно земляного провода ввода питания.

Примечание: Корпус разъема RCA коаксиального входа «землей» не является.

В случае подключения к линейному выходу модуля нескольких устройств – необходимо принять меры для согласования этих устройств с модулем и уменьшения взаимопроникновения каналов.

Разметка крепежных отверстий:

Комплект поставки:

| - Digital Audio Module (SPDIF ЦАП) | 1шт |
| --- | --- |
| - розетка на провод BLS-2 | 1шт |
| - розетка на провод BLS-3 | 1шт |
| - BL-T контакт для розеток BLS | 5шт |
| - руководство пользователя | 1шт |