Установка и настройка драйвера USB-LPT переходника

USB-LPT переходник предназначен для эмуляции LPT-порта компьютера. Может симулировать порта LPT1, LPT2 и LPT1 anno 1985. USB-LPT переходник подключается кабелем USB-miniUSB, при том что разъем miniUSB имеет пять контактов.

Итак, подключаем переходник в свободный USB разъем вашего компьютера или ноутбука. Система Plug&Play сразу определит тип устройства и запуститься мастер установки нового оборудования.

В этом окне система предлагает нам помощь в поиске программного обеспечения(драйвера) для нового оборудования, в нашем случае USB-LPT переходника. Отказываемся от поиска драйвера в сети Интернет и выбираем «Нет, не в этот раз», затем жмем «Далее».

В этом окне выбираем «Установка из указанного места» и жмем «Далее».

Здесь задаем параметры поиска и установки драйвера для переходника. Выбираем «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах», ставим галочку «Включить следующее место поиска» и нажимаем «Обзор». Указываем на папку «usb2lpt», которая расположена на компакт-диске и жмем далее.

Система выдаст сообщение о том, что данное программное обеспечение не тестировалось на совместимость с Windows XP, но поверьте все работает!!! Жмем «Все равно продолжить». Windows установит драйвер для устройства и предложит указать путь к системному файлу «usb2lpt.sys».

Жмем «ОК».

Нажимаем «Обзор» и указываем путь к файлу, жмем «ОК»

Находим файл «usb2lpt.sys» в папке «usb2lpt» и жмем «Открыть».

Нажимаем «ОК».

Вот и все!!! Система установила драйвер для USB-LPT переходника.

Теперь для правильной работы и выбора адреса LPT-порта открываем «Диспетчер устройств».

Наводим мышку на «Мой компьютер» на рабочем столе и нажав правую кнопку мыши в выпадающем меню жмем «Свойства».

Выбираем закладку «Оборудование»

Жмем на «Диспетчер устройств»

И видим, что в нашей системе появился дополнительный LPT-порт «h#s USB-zu-LPT-Umsetzer (LPT3)». Двойным кликом на «h#s USB-zu-LPT-Umsetzer (LPT3)» попадаем в меню свойств USB-LPT переходника.

Выбираем закладку «Emulation»

В «Emulation port address:» выбираем номер LPT-порта. LPT1 если в вашем компьютере нет LPT –порта и, LPT2 или LPT1 anno 1985 если у вас на борту есть стандартный LPT1.

Вот и все !!!