Диагностика систем рециркуляции выхлопных газов

- Общие сведения

Система рециркуляции выхлопных газов (ЕGR от ехhaust gas гесirculation) предназначена для уменьшения содержания оксидов азота N0x в выхлопных отработавших газах (ВОГ) автомобиля. Оксиды азота вредны сами по себе, кроме того, они способствуют образованию фотохимического смога, затрудняющего дыхание, обостряющего легочные и сердечные заболевания.

Содержание токсичных веществ в выхлопных тазах автомобилей ограничивается законодательно, в табл. 1 приведены некоторые нормы для легковых автомобилей:

Таблица 1

| Норма | СН | СО | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| Калифорния, 1972 г. | 3,2 г/Миля | 39 г/миля | 3,2 г/миля |
| Калифорния, 1980г | 0,41 г/миля | 9 г/миля | 1,0 г/миля |
| США, 1994 — 2000 г., федеральная | 0,41 г/миля | 3,4 г/миля | 0,4 г/миля |
| Япония, 2002 г. | 0,13 г/км 0,58 г/кВт час | 3,3 г/км | 0,13 г/км |
| Еurо III, 2000 г. | 0,2 г/км | 2,3 г/км | 0,15 г/км |

Азот N начинает вступать в реакцию с кислородом O2 в камере сгорания при температуре выше 1370 oС и при высоком давлении. Для снижения температуры и давления в камере сгорания возможно применение следующих методов:

• Обогащение топливовоздушной смеси (ТВ-смеси). Температура горения ТВ-смеси снижается, как следствие понижается концентрация NOx. Но в выхлопных газах растет содержание других токсичных веществ, углеводорода СН и окиси углерода СО. Работа двигателя становится не экономичной.

• Уменьшение степени сжатия. Применение неэтилированного бензина приводит к необходимости снижать компрессию для предотвращения детонации, содержание NOx, в выхлопных газах при этом уменьшается. Но уменьшение компрессии с целью снижения концентраций NOx, в выхлопных газах оказывается мало эффективным, кроме того, начинают расти выбросы компонентов СН и СО.

• Уменьшение установочного угла опережения зажигания. При этом незначительно уменьшаются температура и давление в камере сгорания. Метод, ограниченно применятся до 1972 г., но оказался не эффективным когда нормы на содержание NOx ужесточились.

• Разбавление ТВ-смеси инертным газом, не участвующим в горении. Для этой цели используется выхлопной газ, небольшое количество которого (3,..5%) из выпускного коллектора подается во впускной коллектор. Соотношение. воздух/топливо для ТВ-смеси в этом случае не изменяется, но в камере сгорания оказывается меньше топлива и кислорoда. Как следствие горение происходит при меньших температуре и давлении. Это одиница наиболее эффективных методов уменьшения содержания NОх в выхлопных газах без существенного изменения характеристик двигателя. Процедура возврата части выхлопных газов обратно в камеру сгорания называется рециркуляцией. Система реализующая рециркуляцию может быть как внутренней (за счет управляемого перекрытия газораспределительных клапанов), так и внешней, когда применяется система ЕGR с внешним ЕGR клапаном. Некоторые современные двигатели с электронной системой автоматического управления удовлетворяют строгим нормам по токсичности выхлопных газов за счет изменения фаз газораспределения (без системы ЕGR).

  - Функционирование системы ЕGR при различных режимах работы двигателя

Для эффективной работы системы ЕGR достаточно небольшого количества выхлопных газов, поэтому для их подачи используются каналы малого сечения.

Концентрация NOx в выхлопных газах зависит от оборотов, температуры и нагрузки двигателя. При низких оборотах образуется незначительное количество NOx, и в рециркуляции выхлопных газов нет необходимости. При езде на большой скорости или при ускорении, когда двигатель должен работать на полной мощности, система, ЕGR не используется, так как основным приоритетом: в, таких режимах является не понижение концентрации NOx в выхлопных газах, а максимальная мощность.

Как правило, система ЕGR не используется и при прогреве двигателя, когда образование NOx, незначительно, но двигатель нуждается в высокой температуре сгорания для быстрого прогрева. Наиболее интенсивно система рециркуляции используется при средних нагрузках двигателя на скорости 50 — 120 км/ч.

Ранние механические системы ЕGR были несовершенными и несколько cнижали мощность двигателя. Их вытеснили современные системы ЕGR с электронным управлением.

1.2. Система EGR и детонация

Детонация возникает при: повышеном давлении и температуре в камере сгорания. Мощность двигателя при этом уменьшается, могут иметь место механические повреждения. Двигатели с каталитическими нейтрализаторами, работающие на неэтилированном бензине, более склонны к детонации, чем двигатели без нейтрализатора, использующие этилированный бензин. В' современных двигателях с электронным управлением способность Системы ЕGR понижать давление и температуру в камере сгорания используется и для контроля за детонацией. Такой метод более эффективен по cравнению c задержкой искрообразования. Если на современном двигателе с электронным управлением отключить ЕGR, можно услышать характерный для детонации звон клапанов, исчезающий при восстановлении работоспособности системы ЕGR.

- Пневмомеханические системы ЕGR

Впервые система ЕОК была применена в 1972 году на американских автомобилях Сhryslег, продаваемых в Калифорнии. Сиcтема была пневмомеханической и в ней через впускную трубу ниже карбюратора проходил патрубок с выхлопными газами, которые поступали в ТВ-смесь через калиброванные отверстия. Эта простейшая конструкция оказалась неэффективной, так как рециркуляция выхлопных газов производилась постоянно, на всех режимах, приводя к замедлению прогрева двигателя и к неустойчивой работе на холостых оборотах.

В 1972 г. на автомобилях Вuick была применена другая пневмомеханическая система ЕGR, где потоком рециркуляции управлял специальных клапан (рис. 1). Конструкция оказалась удачной и в различных вариантах исполнения применяется и по настоящее время. Клапан 1 удерживается в закрытом состоянии пружиной 2. При подаче разрежения в вакуумную полость 3 мембрана 5 преодолевает сопротивление пружины 2 и открывает клапан 1, выхлопные газы по каналу 6 проходят в за дроссельную зону 7 впускного коллектора.

Рис. 1. Клапан ЕGR с пневматическим управлением

Патрубок 4 клапана ЕGR подключается к впускному коллектору в области дроссельной заслонки 8 (рис. 2). На холостых оборотах и при торможении дроссельная заслонка 8 закрыта, разрежение  над  заслонкой практически отсутствует, клапан ЕGR закрыт, что и требуется. При средних Рис. 2. вариант подключения нагрузках двигателя дроссельная заслонка 8 приоткрыта, и так как под ней возникает разрежение, то клапан ЕGR открывается. При полной мощности дроссельная заслонка открыта, разрежение в области дроссельной заслонки слабое, клапан ЕGR будет закрыт.

Рис 2. Вариант подключения EGR

В большинстве случаев такой пневмоклапан ЕОК монтируется на впускном коллекторе и соединяется с впускной и выпускной системами проходами в стальными внешними трубками (см. рис 2).

На некоторых моделях автомобилей Fоrd и Сhryslег (выпуска до начала 80-х годов) в системе ЕGR использовалось разрежение в диффузоре карбюратора.

Так как разрежение здесь слабое, приходилось использовать вакуумный усилитель, что значительно усложняло систему. В исправном состоянии такие Пневмомеханические системы способны управлять рециркуляцией выхлопных газов при изменений нагрузки двигателе пневмомеханические системы ЕGR с сигналом разрежения от диффузора из-за низкой их надежности и высокой сложности в настоящее время не находят применения.

Пневмомеханические системы ЕGR с управлением от разрежения за дроссельной заслонкой работают надежно, но не обладают достаточной точностью, для обеспечения эффективной и экономичной работы двигателя на всех режимах. Так как температура двигателя не влияет на величину разрежения в за дросcельной зоне, то система ЕGR включается и в режиме прогрева двигателя, что приведет к неустойчивости его оборотов.

Для управления системой ЕGR по температуре двигателя на радиаторе или в водяной рубашке устанавливается термоклапан (рис. 3), который подключает систему ЕGR к источнику разрежения только после прогрева двигателя рабочей температуры.

(Тg >60°С)

Для пневмомеханических cистем EGR разработаны и применяются различные способы управления рециркуляцией выхлопных газов в зависимости от режима двигателя:

• Таймера, блокирующие систему ЕGR сразу после включения двигателя.

• Термоклапаны, отключающие источник разрежения от клапана ЕGR при низкой температуре ТВ-смеси во впускном коллекторе.

• Блокировка системы ЕGR при высокой скорости движения автомобиля сигналу отяияометра.

• Двухступенчатое управление по высокому и низкому разрежению в пневмoклапане ЕGR с двумя диафрагмами (рис. 4).

Рис.3. Термоклапан.

Слева двигатель не прогрет, справа прогрет — термочувствительныйэлемент 2 — запирающий клапан 3 — канал.омкрыт 4 — патрубок к клапану EGR 5 •— патрубок к источнику разрежения; 6 охлаждающая жидкость

Рис. 4. Клапан EGR с. двумя, диафрагмами 1 — диафрагмы; 2 — малый диск; 3 — к впускному коллектору 4— большой диск; 5 — к термоклапану

  - Работа системы EGR с учетом давления выхлопных газов

Давление выхлопных, газов в выпускном коллекторе связано с нагрузкой двигателя и используется в системе ЕОК для оптимизации ее работы. Наиболее удачной оказалась конструкция, появившаяся в конце 70-х годов на автомобилях Ford и General Моtогs, где преобразователь давления выхлопных газов интегрирован в клапан ЕGR. Различают преобразователи высокого давления рис. 5 и преобразователи низкого давления (рис. 6).

В системах с г преобразователем высокого; давления (рис. 5) выхлопные газы 11 через полый шток 8 закрытого клапана ЕGR поступают: в пространство под диафрагмой 7. При достаточном давлении они преодолевают сопротивление вспомогательной пружины 2 и закрывают жиклерное отверстие 3 в вакуумной камере 5. Вакуумная камера 5 становится герметичной прикладываемое через штуцер 6 разрежение открывает клапан ЕGR. Давление выхлопных газов в зоне клапана EGR падает, жиклерное отверстие открывается и клапан ЕGR снова закрывается. Процесс повторяется с частотой около 30 Гц.

Рис. 5. Клапан ЕGR с преобразователем высокого давления выхлопных газов — вентиляционноеотверстие (cвязь с атмосферой); 2 — вспомогательная пружина; 3 — жиклерное отверстие вакуумной камеры (открыто); 4 — жиклерное отверстие вакуумной камеры, (закрыто); 5 — вакуумная камера с главной пружиной; 6 — штуцер для подвода, разрежения 7 — диафрагма; 8 - полый шток; 9 поток выхлопных газов во впускной коллектор: 10 — низкое давление, выхлопных газов (клапан ЕGR закрыт); 11 — выхлопные газы под высоким давлением (клапан ЕGR открыт)

Рис. 6. Клапан ЕGR с•преобразователем низкого давления: 1 — диафрагма; 2 — преобразователь; 3 — поток выхлопных газов во впускной коллектор; 4 — выхлопные газы из выпускного коллектора; 5 — запорное устройство клапана ЕGR; 6 — диафрагма преобразователя; 7 — штуцер для подвода разрежения; 8 — жиклерное отверстие (закрыто) 9 — главная пружина

Системы ЕGR с преобразователем низкого давления (рис. 6) используются в двигателях, где давление выхлопных газов в выпускном коллекторе относительно невелико. Здесь жиклерное отверстие 8 преобразователя 2 и запорное устройство 5 клапана ЕGR нормально закрыты. При подаче разрежения в штуцер 7 диафрагма 6 преодолевает сопротивление главной пружины 9, шток 10 поднимается и запорное устройство 5 клапана ЕGR открывается. Часть выхлопных газов 4 перепускается во впускной коллектор. Теперь давление выхлопных газов несколько падает, и жиклерное отверстие открывается, а клапан ЕGR закрывается. Процесс повторяется периодически.

Клапан ЕGR с преобразователем низкого давления имеет, высокое быстродействие и может устанавливаться на двигателях с высокой степенью сжатия, склонных к детонации.

3. Системы ЕGR с электронным управлением

3.1. Электропневматические системы

С начала 80-х годов систему ЕGR с пневмоклапаном начинают интегрировать в электронную систему управления двигателем. Подпрограммы в ЭБУ (электронном блоке управления) двигателя, обслуживающие. ЕGR, получают входную информацию от датчиков положения дроссельной заслонки, разрежения во впускном коллекторе, на некоторых моделях, от датчика давления выхлопных газов в выпускном коллекторе. Кроме того, используется сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости или устанавливается, терморезистор в основании клапана ЕGR.

Положение клапана ЕGR контролируется специальным датчиком (поз. 4 на рис. 8). ЭБУ управляет пневмоклапаном ЕGR опосредовано, с применением управляющего электропневмоклапана. Подключая или отключая источник разрежения через управляющий электропневмоклапан, ЭБУ реализует программное управление процессом рециркуляции.

Типичная схема такого управления показана на рис. 7. Здесь ЭБУ коммутирует соленоид электроклапана на постоянной частоте 32 Гц (General Motors), а для управления разрежением, подаваемым на клапан ЕGR, используется широтно-импульсная модуляция, при которой изменяется соотношение времени открытого и закрытого состояний электропневмоклапана за период.

Рис. 7. Электропневмоклапан с управлением по принципу широтно-импульсной модуляции: 1 —вакуумная линия к клапану £0'К; <? -т, линия к источнику разрежения; 3 — диагностический нормально разомкнутый вакуумный ключ; 4 — запорная пружина; 5 — Нормально закрытый пружиной 4 и обесточенный электроклапан; 6 —-рабьем;7— шина пищания; 8 - ЭБУ

Рис. 8. Клапан ЕGR с управлением по утечке разрежения: 1 — ввод разрежения в воздушный фильтр для подачи атмосферного воздуха; 3— элвктроклапан; 4 -датчик положения клапана ЕGR 8 — диафрагма; 6— поток выхлопных газов на выходе клапана ЕGR; 7 шина питания; 8 — ЭБУ; 9 — сигнал включения злектроклапа;O2 —атмосферный воздух; 11 – вакуумная камера.

В другом варианте (Оldsmobile) электроклапан управляет утечкой разрежения над диафрагмой пневмоклапана системы ЕОК (рис. 8).

В качестве датчика положения клапана ЕGR используется потенциометр 4 (рис. 8), преобразующий перемещение штока в напряжение управляющего сигнала на клемме АЗ.

Управление по утечке разрежения cводится к подаче атмосферного воздуха 10 в вакуумную камеру 11 клапана ЕGR через электрoклапан 3 с управлением от ЭБУ 8.

Для повышения точности и быстродействия потенциометр.

3.2. Цифровые клапаны ЕGR

Такие клапаны впервые применены в 1990 году на некоторых двигателях General Motors. Вакуумный сигнал здесь не используется. В цифровом клапане ЕGR между впускным и выпускным коллекторами (рис., 9); имеется три отверстия с площадями сечений в пропорции 4:2:1 или два отверстия с площадями в пропорции 2:1. Независимо управляемые от ЭБУ три сoленоида в электроклапане открывают; отверстия в различных комбинациях, обеспечивая 7, уровней потока рециркуляции выхлопных электроклапана запитывается от стабилизатора напряжения через клемму А4-ЭБУ. Это обеспечивает быстродействие, достаточное для работы в двигателях с наддувом  газов для трех отверстий или 3 уровня для двух Конструкция оказалась надежней в эксплуатации и проще при сборке, чем традиционная система ЕGR с вакуумным управлением. В цифровом клапане запорные устройства с большим усилием прижаты к основанию и утечки маловероятны.

Рас. 9. Цифровой клапан ЕGR с тремя отверстиями: 1 — крышка; 2 — болт; 3 — клапан; 4 — основание клапана ЕGR; 5 — прокладка; 6 — прокладка между основанием и блоком клапанов; 7 — основание блока электроклапанов; 8 —. Соленоиды.

3.3. Мониторинг системы ЕGR с помощью ЭБУ

Программное обеспечение ЭБУ современных автомобилей с помощью специальных подпрограмм — мониторов (emession monitor) позволяет контролировать до семи различных систем автомобиля, неисправность в работе которых может привести к увеличению токсичности выхлопных газов. Каждый монитор осуществляет тестирование (мониторинг) за; время цикла ключ зажигания включен — двигатель работает —ключ выключена при выполнении определенных условий в фоновом режиме, без участия человека. Обычно монитор отрабатывает свои функции во время поездки. Для контроля за работой системы ЕGR с электронным или цифровым управлением в память ЭБУ записываются штатные параметры и подпрограмма для монитора ЕGR.

С помощью этих данных монитор ЕGR контролирует эффективность работы системы рециркуляции выхлопных газов. Во время теста открывается и закрывается клапан ЕGR и наблюдаются реакции контрольного датчика. Выходной сигнал контрольного датчика сравнивается со значениями из калибровочной таблицы данных в памяти ЭБУ и определяется эффективность системы ЕGR. При неудовлетворительных результатах мониторинга запишет в память ЭБУ соответствующие коды ошибок.

В качестве контрольного датчика могут быть использованы, различные устройства. На автомобилях Сhyslerег контролируется изменение выходного напряжения датчика кислорода. При нормальной работе содержание кислорода в выхлопных газах повышается при, закрывании клапана ЕGR и напряжение на выходе датчика кислорода уменьшается. Монитор запишет код ошибки, если это напряжение уменьшается недостаточно.

Фирма Ford использует по крайней мере два типа контрольных датчиков в зависимости от модели и типа автомобиля.

В одном варианте применяется терморезистор с отрицательным коэффициентом сопротивления, установленный на входном патрубке системы ЕGR. Монитор контролирует температуру выхлопных газов при открытом и закрытом клапане. Для исправной системы ЕGR напряжение терморезисторе ниже, когда клапан открыт. Если изменение напряжения не соответствует норме, монитор запишет, в память ЭБУ код ошибки.

В другом варианте в трубе между клапаном ЕGR и впускным коллектором делается вставка с калиброванным отверстием и измеряется дифференциальное давление по обе стороны от вставки. Когда клапан ЕGR открывается, это давление падает, что фиксируется монитором с помощью датчика дифференциального давления. Когда клапан ЕGR закрыт, давление по обе стороны вставки должно быть одинаковым.

На автомобилях General Motors в качестве контрольного используется датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе, где давление изменяется при открывании клапана ЕGR.

4. Основные неисправности системы ЕGR

При неисправности системы ЕGR могут наблюдаться неустойчивые обороты холостого хода и двигатель часто глохнет. Имеет место также неустойчивая работа при полностью открытой дроссельной, заслонке, перебои при снижении оборотов, детонация, пропуски воспламенения.

Все неисправности сводятся к двум основным причинам:

• Через клапан ЕGR проходит недостаточное количество выхлопных газов.

• Через клапан ЕGR проходит слишком много выхлопных газов.

Составные компоненты системы ЕGR, в которых могут возникать неисправности, следующие:

• Наружные патрубки (или каналы в литье) для подвода выхлопных газов.

• Собственно клапан ЕGR.

• Термоклапан, подключающий источник разрежения к клапану ЕGR в зависимости от температуры охлаждающей жидкости или воздуха.

• Соленоиды, электрических или цифровых клапанов, управляемые от ЭБУ.

• Интегрированные или отдельные преобразователи давления выхлопных газов.

4.1 Неисправности каналов и клапана ЕGR

При загрязнении; каналов поток рециркуляции уменьшается возрастает, загрязнение окружающей среды оксидами азота NOx. Так как при этом ездовые характеристики почти не меняются, водители на такую неисправность жалуются редко. Иногда может возникать детонация и ухудшаться экономичность двигателя (ЭБУ не входит в замкнутый режим).

Так же проявляет себя и не открывающийся клапан ЕGR. Конструкция клапана предусматривает его запирание при неисправностях в системе ЕGR.

Твердые частицы из выхлопных газов оседают не равномерно в запорном устройстве клапана ЕGR и постепенно клапан перестает плотно закрываться. При этом рециркуляция выхлопных газов начинает происходить постоянно. Такая ситуация будет отражена в потоке параметров, принимаемых сканером от ЭБУ, но для окончательных выводов о состояний клапана его следует разобрать. После очистки и перед установкой клапана следует убедиться, что каналы свободы от Кусков отложений, кoторыe могут повторно засорить систему.

Незакрывающийся клапан обычно проявляет себя следующим образом:

• Неустойчивость холостых оборотов, частая остановка двигателя, пропуски воспламенения;

• Рывки' автомобиля при движении.

• Уменьшение разрежения во впускном коллекторе и как следствие работа инжекторного двигателя на богатой ТВ-смеси

Сам по себе клапан ЕGR относительно простое устройство, но система управляющая им достаточно сложная. Прежде, чем демонтировать клапан следует убедиться в исправности управляющей системы.

В инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить регулярный осмотр и чистку клапана и каналов системы ЕGR. Но водители обычно этим пренебрегают, до полного отказа системы.

4.2. Сигнал разрежения вне нормы

Слабый или отсутствующий сигнал разрежения не откроет пневмоклапан, а Постоянное разрежение — будет поддерживать клапан открытым все время. В таких случаях следует. Проверить правильность подключения' вакуумных шлангов и разрежение на клапане.

В системах  использующих разрежение в индукционном диффузоре применяется вакуумный усилитель, неисправность которого может привести к отключению сигнала разрежения от клапана ЕОК или наоборот — к его постоянной подаче.

Исправно работающая система ЕGR отключается при прогреве двигателя блокировкой сигнала разрежения термоклапаном. Неисправность термоклапана приведет к избыточному загрязнению окружающей среды оксидами  азота (если термоклапан постоянно закрыт) или к неустойчивой работе двигателя, на холостых оборотах и недостаточной приемистости (если термоклапан постоянно открыт).

В некоторых системах клапан ЕGR открывается по cовместному действию сигналов разрежения и давления выхлопных газов. В таких системах даже при хорошем разрежении клапан ЕGR не откроется, если некоторые компоненты выпускного кадила были заменены на нештатные, с более низким сопротивление газовому потоку (упадет подпор выхлопных газов).

В. электронных системах управления двигателем, подача разрежения к диафрагме клапана ЕGR производится через электроклапан. Электроклапан может работать по принципу открыт закрыт или с широтой-импульсной модуляцией. В таких системах следует проверять электрический сигнал от ЭБУ на соленоид электроклапана, сам соленоид, целостность каналов подачи разрежения от источника до клапана ЕGR.

Набор контролируемых параметров системы ЕGR, считываемых автомобильным диагностическим сканером, зависит от конкретной модели автомобиля, как правило это следующие параметры:

• Величина потока рециркуляции в процентах.

• Коэффициент заполнения управляющего сигнала при работе электроклапана по принципу широтно-импульсной модуляции.

• Коммутационное состояние клапана ЕGR (включен-выключен)

4.3 Процедуры проверки пневматической системы ЕGR

1. Прогреть двигатель.

2. Подключить тахометр.

3. Отсоединить вакуумный шланг от клапана ЕGR и подключить его к манометру. Глядя на манометр увеличивать обороты до 2000 в минуту. Если при этом разрежение возрастает, вакуумная линия до клапана исправна.

4. Подключить вакуумный насос к клапану ЕGR и установить холостые обороты 1500 в минуту. Подать насосом разрежение 200-250 мм ртутного столба (8-10 дюймов рт. ст.). Если обороты при этом уменьшатся примерно до 1350 в минуту — клапан исправен и открывается. Если в системе используется противодавление выхлопных газов, даже при исправной вакуумной линии клапан ЕGR не откроется. На холостых оборотах давление выхлопных газов незначительно, необходимо ограничить сечение выхлопной трубы, частично прикрыв ее, тогда клапан откроется.

5. Если, при проведении процедуры по пункту 3 разрежение не регистрируется, то следует проверить всю вакуумную линию до источника разрежения.

Подачу разрежения может контролировать ЭБУ. ЭБУ разрешает, работу ЕGR после мониторинга следующих устройств:

• Датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Датчика скорости вращения коленчатого вала.

• Датчика скорости автомобиля.

• Системы управления топливоподачей (режим работы замкнутый или разомкнутый).

• Датчика положения дроссельной заслонки.

Чтобы разобраться должен ли срабатывать клапан ЕGR в конкретных условиях следует пользоваться спецификациями изготовителя.

- Диагностика основных компонентов

пневмомеханической системы ЕGR

Для диагностики необходимы техническая документация от изготовителя и измерительные приборы: автомобильный мультиметр, манометр, ручной вакуумный насос, логический пробник и осциллограф.

5.1. Диагностика термоклапана, датчиков и соленоидов

1. Вольтметром контролируется напряжение на контактах соленоидов в токовом и обесточенном режимах.

Рис. 10. Процедура проверки вакуумного термоклапана (ВТК):

1 — вакуумный термоклапан, от него отсоединяют вакуумные шланги; 2 — к штуцерам ВТК подключают вакуумный насос с манометром и манометр; 3 — вакуумным насосом подают разрежение примерно 250 мм рт. ст.; 4 — прогревают двигатель, пока не сработает термоклапан (Тg>60°С); 5 — по манометру проверяют действительно ли клапан ВТК коммутирует разрежение

2. Омметром проверяются сопротивления обмоток датчиков соленоидов и наличие замыкания на «массу».

3. С помощью вакуумного насоса и манометра проверяете правильность работы электро и термоклапанов (рис. 10).

- С помощью осциллографа проверяются выходные сигналы всех датчиков, используемых ЭБУ при управлении ЕОК: положения дроссельной заслонки, оборотов коленчатого вала, разрежения во впускном коллекторе и т.п.

  - Диагностика основного клапана системы ЕGR

Типичная неисправность основного клапана — не герметичность диафрагмы в вакуумной камере или неплотная посадка запорного устройства клапана из-за  загрязнения.

В системах ЕGR без использования противодавления выхлопных газов клапан снимается с двигателя, к его вакуумному входу подключается ручной вакуумный насос, подается разрежение около 250 мм рт. ст. Шток клапана должен втянуться, а запорной устройство — открыться, приложенное разрежение не должно изменяться, а шток менять своего положения, в течение не менее 30 с. В противном случае диафрагма имеет утечку и клапан следует заменить.

В системах ЕGR с использованием противодавления выхлопных газов основной клапан системы ЕGR снимать бессмысленно;

так как без подачи давления выхлопных газов он не сработает даже исправный. В этом случае необходимо следовать процедуре проверки, рекомендованной изготовителем, которая обычно предусматривает ограничение прохода выхлопных газов через выхлопную трубу.

  - Замена компонентов системы ЕGR

Это несложная операция, следует соблюдать только следующие правила:

• Резьба термоклапанов, работающих в охлаждающей жидкости перед установкой покрывается тонким слоем не затвердевающего герметика, рекомендованного изготовителем.

• При установке основного клапана ЕGR всегда используется новая прокладка.

• Резьбовые соединения затягиваются с усилиями, рекомендованными производителем для предотвращения утечек разрежения или выхлопных газов.

• Вакуумные-шланги рекомендуется демонтировать и подключать поочередно, чтобы не перепутать.

- Диагностика систем ЕGR

с электронным управлением

6.1. Электропневматические системы (ЭПС)

Разрежение подается в систему ЕGR (ЭПС) через нормально открытый электроклапан, который управляется от ЭБУ. Когда система управления подачей топлива работает в разомкнутом режиме, ЭБУ замыкает контакт соленоида электроклапана на массу транзисторным ключом, блокируя подачу разрежения на клапан ЕОК. Если клапан ЕОК открыт в несоответствующем режиме работы двигателя, то это указывает на то, что нет подключения контакта соленоида электроклапана на «массу» или нет напряжения питания на другом контакте его обмотки. Если клапан ЕGR не открывается — соединение между ЭБУ и контактом соленоида замкнуто на «массу» вне ЭБУ.

Для управления потоком рециркуляции может применяться широтно-импульсная модуляция (рис. 7). ЭБУ периодически замыкает контакт соленоида электроклапана на «массу». Отношение длительности включенного состояния соленоида, к периоду называется коэффициентом заполнения, который измеряется, в процентах. Обычно 0% соответствует блокированию подачи разрежения на клапан, а 100% соответствует полностью открытому клапану.

С помощью мультиметра, подключенного щупами к клемме В (рис. 7) и «массе», можно проконтролировать частоту коммутации соленоида и коэффициент заполнения по среднему значению напряжения на обмотке. Осциллограф для таких измерений дает более наглядную картину, чем мультиметр. На рис. 11 показана типичная осциллограмма напряжения на соленоиде электроклапана с широтно-импульсным управлением.

С диагностическими целями в клапан EGR встраивается вакуумный ключ (поз. 3 на рис. 7). ЭБУ использует сигнал ключа для проверки наличия разрежения в вакуумной линии 1 клапана EGR.

Рис. 11. Осциллограммы сигнала датчика положения клапана EGR (а) и напряжения на обмотке соленоида (б): 1 — клапан закрыт; 2 — клапан открыт

Исправный ключ работает синхронно с электроклапаном, его электрический сигнал можно контролировать с помощью мультиметра, осциллографа или логического пробника, подключенных к контакту С в разъеме 6.

Работа системы рециркуляции, где электроклапан вентилирует пространство над диафрагмой в атмосферу (рис. 8) в принципе аналогична. Потенциометрический датчик 4 положения клапана выдает напряжение 0,5—1,5 В на клемму АЗ когда клапан закрыт и около 4,5 В, когда открыт.

6.2. Диагностика цифровых клапанов ЕGR

В этих устройствах вакуумный сигнал не используется система полностью электрическая. В цифровом клапане ЕGR реализуется преобразование двоичного кода сигнала от ЭБУ в площадь поперечного сечения проходного канала для выхлопных газов между впускным и выпускным коллекторами. Соленоиды в цифровом клапане коммутируются на «массу» транзисторами в ЭБУ независимо друг от друга.

При двухразрядном управлении цифровым клапаном  ЭБУ проверяет работу системы ЕGR открывая каждый из двух каналов по отдельности и фиксируя реакцию датчика кислорода. При отличии сигнала датчика кислорода  от ожидаемого  ЭБУ записывает в память соответствующий код ошибки.

При трехразрядном управлении цифровым клапаном тестирование сводится к контролю сигнала датчика давления во впускном коллекторе, где разрежение должно изменяться соответствующим образом.

При диагностировании цифровых клапанов ЕGR двигатель прогревают, регулятор холостых оборотов должен быть отключен; в противном случае ЭБУ будет их стабилизировать,

На рис. 12 показан двухразрядный цифровой клапан ЕGR. При замыкании перемычкой на «массу» клеммы С соленоида 1 обороты двигателя должны уменьшиться и вернуться к прежнему значению после снятия перемычки. Если замкнуть клемму А второго соленоида, где сечение проходного отверстия больше, обороты уменьшатся сильнее, двигатель заработает неустойчиво может заглохнуть.

Рис. 12. Цифровой клапан с двумя отверстиями:

1 — первый соленоид; 2 — второй соленоид

Система с тремя клапанами проверяется аналогично с таким же наблюдаемыми последствиями. Если при коммутации одного из соленоидов режим работы двигателя не изменяется, то это соленоид неисправен или нет поступления выхлопных газов через его проходное отверстие.

В заключение следует отметить, что разработаны и уже применяются клапаны ЕGR, сходные по конструкции с регулятором холостых оборотов. Здесь клапан приводится в действие исполнительным механизмом, например, шаговым электродвигателем управляемым от ЭБУ по совокупности сигналов определенных датчиков. Сигнал разрежения не используется. Клапан перемещается равномерно, плавно регулируя сечение для прохода выхлопных газов.