Сборку основной платы следует начинать с запайки SMD компонентов и «мелочевки». Затем плату тщательно промыть (щеткой) спиртом и горячей водой с ферри, затем тщательно просушить феном (не более 50…60 градусов).

Затем запаиваются крупные электролиты, трансформатор, переменник. Для пайки этих элементов применять только твердую канифоль в минимальных количествах! Использовать жидкие флюсы недопустимо, т.к. все это потом невозможно полностью удалить с платы – оно затекает повсюду!

Фильтр питания

Общий для всех каналов.

Предохранитель F1 из расчета 2-3А на канал.

Дроссели L1,L2: 11-12 витков эмальпровода D=1...1.2мм на кольце K52 R20x12x6 (металлопорошковое, зелено-голубое).

У меня получилось 12 витков в три провода D=1.2мм,  в два слоя, длина одного витка ~3см, длина провода с запасом 50см.

Конденсаторы C1…C3 желательно LowESR.

А.Котов: «Для подавления помех в цепи питания обычно ставят дроссель. В этой цепи большой постоянный ток, потому (грамотные) разработчики ставят дроссели на металлопорошковых кольцах во избежание насыщения. Однако почти ни когда не беспокоятся о проникновении помех от преобразователя в бортовую сеть автомобиля - потому конденсатор ставят лишь после дросселя, возле ключей. При этом дроссель получается большим по габаритам (ток-то ведь большой), а для успешного подавления помех имеет большое количество витков, следовательно - сопротивление по постоянному току. Потом ставят батарею конденсаторов, чтоб просадку напряжения на импульсах тока потребления устранить. Но разумно просто повысить порядок фильтра, поставив два маленьких (по габаритам и сопротивлению провода) дросселя и один из конденсаторов теперь уже существенно уменьшенной (по количеству конденсаторов) батареи поставить между ними. При этом мы еще получаем замечательное подавление помех в обе стороны. Кстати, основным критерием в выборе этих конденсаторов должно быть минимальное ESR, а номинальное напряжение - не менее 25 вольт.»

Выходной фильтр

Свой для каждого канала.

Элементы монтируются на выходных терминалах, не ближе 7-10см от входных цепей

Катушки L3…L7 выходного фильтра: 10-12 витков эмальпровода D=1...1.2мм на оправке D=10мм.

У меня получилось 10 витков проводом D=1.2мм, длина одного витка ~4см, длина провода с запасом 50см.

Основная плата

Конденсатор C3 желательно LowESR.

Конденсатор C21 напаивается сверху на резистор R18

Выводы 2,6,11 микросхемы D4 (LM3886) удалить

Конденсаторы C11…C14 и C17…C20 желательно LowESR.

Audiomaniac: «Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения"»

SG3525A

Времязадающий резистор:		13 кОм

Времязадающий конденсатор:	1000 пФ

Резистор мертвого времени:	100 Ом

Частота задающего генератора:	106.383 кГц

Частота на выходах:			53.191 кГц

Трансформатор ( http://www.pccar.ru/showpost.php?p=368558&postcount=28 )

Кольцо: N87 R28х16х9 Epcos [B64290-L811-X87]

Первой мотается вторичка: 16 витков провода D=0.63, в четыре провода, затем по два конца с каждой стороны соединяются вместе - получается средняя точка.

Длина витка ~ 3см, длина провода ~ 70см.

Далее первичка: 7 витков провода D=0.63, в восемь проводов, затем по четыре конца с каждой стороны соединяются вместе - получается средняя точка.

Длина витка ~ 4см, длина провода ~ 50см.

Резисторы R7,R8

По науке должно быть 47 Ом, по факту 0 Ом (перемычки)

А.Котов: «Резисторы (22 Ом) в гейтах не стоят по трем причинам:

1. ИМС SG 3525 развивает довольно маленький выходной ток. Такой, что уже и ограничивать

нечего. Добавление любого! (даже 10-омного) резистора в цепь затвора уже снижает скорость

нарастания и спада тока стока ключей.

2. Это не снижает помех, но расширяет их длительность - звон длится дольше.

3. Снижается КПД. Ключи у меня вовсе без радиаторов за ненадобностью. Ставим 47 ом - и ключи

горячие.»

У меня все абсолютно так же, поэтому резисторы исключены.

Снаберы

На нижнем слое основной платы, под трансформатором, имеются непронумерованные элементы (C и R). Это элементы снаберов первичной и вторичной обмоток трансформатора. Снабер – это RC цепочка призванная гасить паразитные колебания в контуре «обмотка транса - емкость мосфета»

Возможные варианты включения: 2 снабера - с крайних выводов обмотки на центральный, или 1 снабер - между крайними выводами обмотки.

Старичок рекомендовал следующие номиналы элементов: по первичке - 10 Ом и 0.01мкФ ; по вторичке - 15 Ом и 0.01мкФ.

Однако в моем случае снаберы только ухудшают ситуацию! Без них «прямоугольнички» на выходах ШИМ и на концах первичной и вторичной обмоток ровные и красивые, а с ними кривые и размытые. Решено от них отказаться.

Полезные ссылки:

Вегалаб - Audiomaniac AMP No1: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364

Audiomaniac - AMP No1: http://www.audiomaniac.net/project/3-lm3886

Сайт А.Котова: http://akotov.narod.ru