Потребуется ноутбук с Windows. Скачиваем и устанавливаем Arduino IDE.

Скачиваем файлы прошивки.

При первом запуске появится такое окно.

Заходим в «Инструменты» и выбираем последовательно

Подготовленный, как ниже на рисунке, контроллер Arduino Micro, подключаем в машине к кнопкам на руле и кабелем USB к ноутбуку.

Выбираем в окне программы соответствующий порт, куда подключён контроллер

Закрываем окно программы и открываем сохранённые ранее файлы прошивки. Сначала «Kn1»

Нажимаем на загрузку

После загрузки открываем монитор порта.

В открывшемся окне будет «бежать» число – это параметр «отжатых» кнопок. При нажатии на  кнопку на руле, будет отображаться число, которое соответствует именно этой нажатой кнопке.  Все числа кнопок нужно записать.

Закрываем монитор порта и окно программы, и открываем новый файл с прошивкой «Kn2», и в отмеченных местах меняем значения на свои записанные числа

Снова нажимаем на загрузку

После удачной загрузки отключаем USB кабель от ноутбука и подключаем к планшету. После загрузки планшета и активном окне медиаплеера должны работать кнопки на руле.